
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 030819 C W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO

1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia, dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek.

1.1. Rodzaj przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 030819C (ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa) we wsi Świekatowo na odcinku ok. 1060 m; ul. Rzemieślnicza od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do wjazdu na działkę nr 186/17; ul. Świerkowa od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do wjazdu na działkę nr 197/3; ul. Topolowa od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C oraz dojazdami do działek nr 206/1 i 206/2.

1.2. Skala przedsięwzięcia

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 030819C (ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa) we wsi Świekatowo na odcinku ok. 1060 m, a w szczególności:

· wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV pod konstrukcję nawierzchni,

· wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

· wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

· montaż rur osłonowych typu Arot lub równoważnych na urządzeniach TP S.A.,

· wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (na całym odcinku),

· wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (na całym odcinku),

· utwardzenie istniejących zjazdów,

· wyprofilowanie poboczy,

· montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: poręcze sprężyste, progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome.

Przyjęte parametry:

· Klasa drogi: D na terenie zabudowy,

· kategoria ruchu: KR1,

· prędkość projektowa: 30 km/h,

· szerokość korony: ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa: 5,0-6,0m,

· szerokość jezdni: ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa: 4,0-5,0m – naw. z betonowej kostki brukowej,  

· szerokość poboczy gruntowych: obustronne gruntowe po 0,75m (na szerokości 0,50m utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie),

· spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym: dwustronny 2,0%,

· spadek poprzeczny jezdni na łuku: jednostronny 2,0%-4,0%,

· spadek poprzeczny poboczy: 6-8%.

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świekatowo. 

Przebudowa drogi prowadzona będzie na następujących działkach: 

	Nr działki
	Ark.
	 Obręb
	Pow. [ha]
	Właściciel działki
	KW

	186/8
	9
	Świekatowo
	0,0282
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 39530

	189
	9
	Świekatowo
	0,0326
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 39536

	192/12
	9
	Świekatowo
	0,0551
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	195
	9
	Świekatowo
	0,0750
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 39536

	204/2
	9
	Świekatowo
	0,0183
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	204/5
	9
	Świekatowo
	0,0296
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	205/1
	9
	Świekatowo
	0,0654
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	206/4
	9
	Świekatowo
	0,0496
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	209
	9
	Świekatowo
	0,1510
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 39536

	210/11
	9
	Świekatowo
	0,2867
	Gmina Świekatowo

86-182 Świekatowo
	KW 36231

	216
	9
	Świekatowo
	2,2330
	Powiat Świecki

86-100 Świecie, 

ul. Wojska Polskiego 173
	KW 45716


2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości.

Długość przewidzianego do przebudowy odcinka wynosi ok. 1,06 km.

3. Dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych.

Istniejące odcinki drogi gminnej nr 030819 C (ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa) stanowią dojazd do zabudowy jednorodzinnej, podmiotów gospodarczych, pól oraz gospodarstw rolnych w miejscowości Świekatowo. Nawierzchnia częściowo utwardzona kruszywem łamanym, żużlem paleniskowym oraz częściowo gruntowa, trudno przejezdna o licznych koleinach i nierównościach.

Obszar, przez który przebiega inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.

4. Pokrycie szatą roślinną.

Występujące w skrajni drogi zadrzewienie, stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego należy usunąć i zastąpić nowym zadrzewieniem w oddaleniu od pasa drogowego.

5. Rodzaj technologii.

· Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

· Pobocza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm,

· Istniejące zjazdy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o gr. 15 cm lub warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

6. Warianty przedsięwzięcia.

- wariant inwestycyjny – polegający na przebudowie drogi gminnej,

- wariant zerowy – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. 

Wariant ten jest najmniej korzystny. W przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji przewiduje się następujące oddziaływanie na środowisko i ludzi:

· zwiększające się natężenie ruchu pojazdów w strefie okolicznych miejscowości stwarza zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego,

· zaniechanie inwestycji pogłębiłoby, już obecnie niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wpływu na środowisko,

· nie będzie możliwa poprawa płynności ruchu, 

· zwiększy się emisja spalin, negatywnie oddziałująca na zdrowie ludzi, zwierząt oraz żywotność roślin,

· może dojść do zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych w przypadku poważnych awarii w wyniku niedostatecznego skanalizowania drogi,

· nie ulegnie zmniejszeniu hałas komunikacyjny, ani też drgania, a biorąc pod uwagę wzrost natężenia ruchu, zagrożenia te spotęgują się.

Z punktu widzenia korzyści względem ochrony środowiska wariant zerowy polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia i pozostawienia go w stanie istniejącym jest wariantem najmniej korzystnym.

Celem inwestycji jest rozwiązanie techniczne przebudowy drogi gminnej nr 030819C (ul. Rzemieślnicza, Świerkowa i Topolowa) we wsi Świekatowo na odcinku ok. 1060 m; ul. Rzemieślnicza od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do wjazdu na działkę nr 186/17; ul. Świerkowa od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do wjazdu na działkę nr 197/3; ul. Topolowa od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265C oraz dojazdami do działek nr 206/1 i 206/2.

Przebudowywana droga gminna nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdów (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju poprzecznego drogi oraz uregulowanie spływu wód opadowych spowodują ze uciążliwość drogi na środowisko zmaleje. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie standardu widoczności i czytelności oznakowania pionowego i poziomego, a poprawa geometrii drogi wpłynie na zwiększenie płynności ruchu, komfortu jazdy i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Przyjęte rozwiązania zdecydowanie wpłyną na zmniejszenie zdarzeń drogowych na odcinku drogi planowanej do przebudowy.

7. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

- elektryczną (kW/MW) – nie dotyczy

- cieplną (kW/MW) – nie dotyczy

- gazową (m3/h) – nie dotyczy

Wykorzystanie wody i innych surowców niezbędnych do budowy dróg występuje na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie budowy woda i energia elektryczna będą wykorzystywane głównie do celów bytowo-sanitarnych. Paliwa płynne stanowią napęd maszyn i sprzętu budowlanego. Na tym etapie nie można określić dokładnego zużycia w/w substancji na potrzeby realizacji budowy.

8. Rozwiązania chroniące środowisko

· poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drodze zmniejszy zagrożenie wypadkami, w wyniku których mogą nastąpić m.in. wycieki niebezpiecznych substancji,

· przebudowywany odcinek drogi przebiega w większości po terenie równinnym. Wodę opadową z projektowanej jezdni odprowadza się tak jak dotychczas powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego na przyległy teren będący własnością gminy Świekatowo. Gdzie jest to możliwe odtworzenie naturalnego spływu do poprzecznych cieków wodnych. Dno rowów i skarpy należy zahumusować i obsiać trawą. W ulicy Topolowej przebiega kolektor deszczowy, który można wykorzystać do odprowadzenia wód z części drogi,

· przyjęte rozwiązania techniczne spowodują ograniczenie prędkości przejazdowej, wyeliminują niebezpieczeństwo kolizji co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

9. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

9.1. EMISJE DO POWIETRZA

9.1.1. Etap użytkowania


Podstawy przyjętej metodyki obliczeń

Ocena wpływu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie dróg spotyka się z wieloma problemami ze względu na specyfikę powstawania i rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych. Obecnie stosowane metody zalecane w „Referencyjnych metodykach modelowania poziomów substancji w powietrzu" (Dz.U. z 2003 Nr 1, poz. 12) odnoszą się do źródeł punktowych ewentualnie do źródeł liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które można z pewnym przybliżeniem zastąpić zbiorem źródeł punktowych.


W przypadku ruchu kołowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na które składają się :

· pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu,

· emisja zanieczyszczeń, odbywająca się z „emitorów” (rury wydechowe) umieszczonych na małej wysokości,

· kierunek wydalania zanieczyszczeń, pokrywający się z kierunkiem ruchu pojazdów,

· zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, powodowane przez odbywający się ruch pojazdów.

Ze względu na omówioną specyfikę dróg w niniejszej analizie oparto się na obliczeniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych opracowanych w Zasadach Ochrony Środowiska w Drogownictwie – Tom III, dział 10- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1999 r. i Dyrektywach Unii Europejskiej dotyczące norm emisji EURO I, EURO II oraz EURO III i EURO IV, a stężenia maksymalne i szerokości obszaru stężeń ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 Nr 1, poz. 12).

Wielkość emisji zanieczyszczeń 

Wpływ ruchu pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie przebudowywanej drogi gminnej nr 030819C będzie znikomy, nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne.

Analiza stężeń maksymalnych pochodzących od ruchu samochodowego

Stężenia maksymalne zarówno jednogodzinowe jak i średnioroczne emitowanych zanieczyszczeń, na analizowanych odcinkach drogi nie przekraczają wartości odniesienia już na powierzchni jezdni.


9.1.2. Etap realizacji

Na etapie prowadzenia prac budowlanych, źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych będą silniki pojazdów oraz maszyn budowlanych, uczestniczących w pracach ziemnych i transportowych, oraz prace ziemne, które będą źródłem pylenia. Biorąc pod uwagę skupienie prac budowlanych na krótkich odcinkach drogi, uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych.

Szerokość stref wpływu emisji zanieczyszczeń od maszyn budowlanych, ze względu na ich małą liczbę w stosunku do zakładanego natężenia ruchu komunikacyjnego, będzie mała w stosunku do uciążliwości ruchu samochodowego.

Podobnie mały zasięg będzie miała emisja pyłu powstającego w wyniku prowadzonych prac ziemnych. Źródłem emisji w tym wypadku będą prace ziemne związane generalnie z przygotowaniem odpowiedniego podłoża pod przyszłą nawierzchnię. Z uwagi jednak na fakt, że mamy do czynienia z materiałami, które powodują emisję pyłów o dużych frakcjach, odległości ich unoszenia będą niewielkie, bo prędkości ich opadania są duże.

Uciążliwość zakładów produkcyjnych uczestniczących w procesie budowlanym dotyczy przede wszystkim wytwórni mas bitumicznych i powinna być indywidualnie unormowana prawnie przez właściwe terytorialnie organy ochrony środowiska, poprzez wydane pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

9.2. EMISJE HAŁASU

Wpływ ruchu pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie przebudowywanej drogi gminnej nr 030819C będzie znikomy, nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne.

9.2.1. Etap użytkowania

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz.U. Nr 120/2007, poz. 826).

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”, wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby są wyrażane poprzez:

· LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00,

· LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00.

Na podstawie rozporządzenia „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ”wartość dopuszczalną równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dziennej i nocnej, L* Aeq D/N, ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz sposobu zagospodarowania terenu w jego otoczeniu.

Dla terenów, w obrębie których położony jest analizowany odcinek drogi gminnej dopuszczalna wartość poziomu dźwięku wynosi:

· L*Aeq D = 60 dB – w porze dziennej: dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (tj. terenów ogrodów działkowych),

· L*Aeq N = 50 dB – w porze nocnej: dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej, tj. zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego w środowisku

	L.p.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem A dźwięku LAeq/dB/

	
	
	16 godzin dnia /6.00-22.00/
	8 godzin nocy /22.00-6.00/

	1.
	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45

	2.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50

	3.
	 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe 2)

d) tereny mieszkaniowo-usługowe 
	60
	50

	4.
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 3)
	65


	55


2/ W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Inwestycja nie będzie oddziaływać akustycznie na środowisko.

9.2.2. ETAP REALIZACJI

Na etapie przebudowy prace w obrębie zabudowy będą stanowiły pewną uciążliwość akustyczną dla ludzi przebywających w najbliższym sąsiedztwie. Budowa nie będzie źródłem hałasu wpływającego w znacznym stopniu na degradację klimatu akustycznego.

9.3. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH

Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Ponieważ źródła tych ścieków wystąpią okresowo, dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i płytkich wód gruntowych, należy zainstalować na placach budowy przenośne sanitariaty.

Do wykonawcy należy obowiązek stałego wywożenia w/w sanitariatów.

9.4. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Nie dotyczy.

9.5. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Przebudowywany odcinek drogi przebiega w większości po terenie równinnym. Wodę opadową z projektowanej jezdni odprowadza się tak jak dotychczas powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego na przyległy teren będący własnością gminy Świekatowo.

9.6. GOSPODARKA ODPADAMI

9.6.1. Etap użytkowania

Odpady przewidziane do wytwarzania na etapie użytkowania:

	Rodzaje odpadów
	Kod

	Odpady z odwadniania olejów w separatorach
	13 05*

	Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją ewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych na drodze
	15 02 02*

	Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją ewentualnych rozlewów substancji innych niż niebezpieczne na drodze
	15 02 03

	Odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków 
drogowych
	16 81

	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	20 03 03

	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	20 03 06

	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12  (źródła światła)
	16 02 13


* odpady niebezpieczne

9.6.2. Etap realizacji

W związku z pracami, jakich wymaga realizacja przedsięwzięcia, m.in. budowa nawierzchni, wykonanie wykopów, rozbiórka istniejących elementów drogi wytworzone zostaną odpady budowlane, a także odpady pochodzące z pojazdów obsługujących plac budowy.

W związku z prowadzeniem prac budowlanych mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:

· odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny,

· odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

· odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (w ilościach śladowych),

· odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,

· gleba i ziemia w tym urobek z pogłębiania i tłuczeń,

· odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,

· inne odpady np. opakowania po używanych substancjach chemicznych (w tym niebezpiecznych), odpady komunalne.

Część z tych odpadów (np. asfalt zawierający smołę, gleba zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, opakowania po substancjach niebezpiecznych, odpady z eksploatacji maszyn i urządzeń) należy do odpadów niebezpiecznych i w związku z tym należy je traktować w sposób szczególny. Należy dążyć aby wszelkie naprawy używanych maszyn i urządzeń wykonywane były przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Wtedy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te będą wytwórcami odpadów i na te grupy odpadów wykonawca nie będzie musiał posiadać zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Określenie ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych kiedy będą już znane ostateczne rozwiązania techniczne i organizacyjne. W oparciu o te ustalenia wykonawca (jako wytwórca odpadu) robót powinien wystąpić do odpowiedniego organu ochrony środowiska, o wydanie stosownych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

W zależności  od ilości wytwarzanych odpadów należy uzyskać: pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. O powyższe decyzje należy wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi – na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności  wyniku, której mogą powstawać odpady, w przypadku składania informacji  o wytwarzanych odpadach – na 30 dni wcześniej. Jeżeli jednocześnie odpady będą poddawane odzyskowi we własnym zakresie wtedy należy to uwzględnić w w/w wnioskach i uzyskać tym samym zezwolenie na odzysk odpadów. 

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Jako odbiorców odpadów wskazane byłoby zatem wyszukać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Rodzaje odpadów (kody):

· 15 01
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi),

· 15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych,

· 15 01 03
Opakowania z drewna,

· 17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 

· 17 01 
Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika),

· 17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

· 17 01 06*
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

· 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

· 17 01 81
Odpady z remontów i rozbudowy drogi,

· 17 02 
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

· 17 02 01
Drewno,

· 17 03 
Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych,

· 17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie uwzględnia się transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odległości od granic państwa.

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Nie występują w zasięgu oddziaływania.

12. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie planuje się.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Podpis wnioskodawcy  „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”

str. 11/11

